11 priedas

LABORATORINIŲ TYRIMŲ PLANAS (pavyzdys)

| Tiriamas maisto produktas / patiekalas | Analitės parametrai | Rezultatas |  |  | Tyrimų dažnumas | Atlikimo terminas | Pastabos | Atsakingas asmuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Patenkinamas | Ribinis | Nepatenkinamas |  |  |  |  |
| Maisto / patiekalų mikrobiologinių tyrimų analitės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Virti ir kepti mėsos ir (arba) paukštienos gaminiai | Aerobinių kolonijų skaičiaus (bendro mikroorganizmų skaičiaus) nustatymas | <10ᶾ ksv/g | 10ᶾ-<105 ksv/g | ≥105 ksv/g | Rekomenduojama kartą per 2 (du) metus |  |  |  |
|  | Salmonella aptikimas | 25 g Neaptikta | Ribinis rezultatas netaikomas | 25 g Aptikta |  |  |  |  |
| Padidintos rizikos patiekalai (kepsnys su krauju, totoriškas kepsnys, tiramisas su žaliu kiaušiniu ir pan.) | Verotoksiną gaminančios E. coli bakterijos aptikimas | 25 g Neaptikta | Ribinis rezultatas netaikomas | 25 g Aptikta |  |  |  |  |
|  | Salmonella aptikimas | 25 g Neaptikta | Ribinis rezultatas netaikomas | 25 g Aptikta |  |  |  |  |
| Kiti patiekalai ir kulinarijos gaminiai, paruošti tiesioginiam vartojimui | B. cereus nustatymas | <10ᶾ ksv/g | 10ᶾ - ≤l0⁵ ksv/g | >10⁵ ksv/g |  |  |  |  |
|  | Koagulazę gaminančių stafilokokų nustatymas | <20 ksv/g | 20 — ≤104 ksv/g | >104 ksv/g |  |  |  |  |
|  | Salmonella aptikimas | 25 g Neaptikta | Ribinis rezultatas netaikomas | 25 g Aptikta |  |  |  |  |
| Miltiniai konditerijos kepiniai su įdarais | Koagulazę gaminančių stafilokokų nustatymas | <20 ksv/g | 20 — ≤104 ksv/g | >104 ksv/g |  |  |  |  |
|  | B. cereus nustatymas | <10ᶾ ksv/g | 10ᶾ - ≤l0⁵ ksv/g | >10⁵ ksv/g |  |  |  |  |
|  | Salmonella aptikimas | 25 g Neaptikta | Ribinis rezultatas netaikomas | 25 g Aptikta |  |  |  |  |

LABORATORINIŲ TYRIMŲ PLANAS (pavyzdys)

| Analitės parametrai | Rezultatas |  |  | Tyrimų dažnumas | Atlikimo terminas | Pastabos | Atsakingas asmuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Patenkinamas | Ribinis | Nepatenkinamas |  |  |  |  |
| Brandintos mėsos, mėsos pusgaminių mikrobiologinių tyrimų analitės |  |  |  |  |  |  |  |
| Verotoksiną gaminančios E. coli bakterijos aptikimas | 25 g Neaptikta | Ribinis rezultatas netaikomas | 25 g Aptikta | Kartą per 2 (du) metus |  |  |  |
| L. monocytogenes nustatymas | - | - | ≥100 ksv/g | Kartą per 1 (vienus) metus |  |  |  |
| Salmonella aptikimas | 25 g neaptikta | Ribinis rezultatas netaikomas | 25 g Aptikta |  |  |  |  |
| Aplinkos mikrobiologinių tyrimų analitės |  |  |  |  |  |  |  |
| L. monocytogenes aptikimas | Neaptikta tirtame paviršiuje (plote) | Ribinis rezultatas netaikomas | Aptikta tirtame paviršiuje (plote) | Rekomenduojama kartą per 2 (du) metus |  |  |  |
| Salmonella aptikimas | Neaptikta tirtame paviršiuje (plote) | Ribinis rezultatas netaikomas | Aptikta tirtame paviršiuje (plote) |  |  |  |  |