VANDENS TYRIMŲ IŠSIUNTIMO GRAFIKAS

Pagal higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo  priskiriami A grupės rodikliams.

| Rodiklio ar parametro pavadinimas | Norma | Dažnumas |
| --- | --- | --- |
| žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius 100 ml vandens | 0/neaptikta | 1 kartą per metus |
| žarniniai enterokokai | 0/neaptikta |  |
| koliforminių bakterijų skaičius niniai enterokokai 100 ml geriamojo vandens | 0/neaptikta |  |
| kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml geriamojo vandens 22 0C temperatūroje | Nėra nebūdingų pokyčių |  |
| spalva | Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių |  |
| drumstumas | Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių |  |
| skonis | Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių |  |
| kvapas | Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių |  |
| vandenilio jonų arba pH vertė | 6,5 - 9,5 |  |
| savitasis elektrinis laidis | 2500 |  |

Pagal higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo B grupės rodikliams

| Rodiklio pavadinimas | Norma | Dažnumas |
| --- | --- | --- |
| Stibis | 10 µg/l | Kartą per 6 metus |
| Arsenas | 1,0 µg/l |  |
| Benzenas | 0,010 µg/l |  |
| Benzo(a)pirenas | 1,5 mg/l |  |
| Boras | 10 µg/l |  |
| Bromatas | 5,0 µg/l |  |
| Kadmis | 5,0 µg/l |  |
| Chromas | 25 µg/l |  |
| Varis | 2,0 µg/l |  |
| Cianidas | 50 µg/l |  |
| 1,2-dichloretanas | 3,0 µg/l |  |
| Fluoridas | 1,5 µg/l |  |
| Švinas | 1,0 µg/l |  |
| Gyvsidabris | 1,0 µg/l |  |
| Nikelis | 20 µg/l |  |
| Nitratas | 50 mg/l |  |
| Nitritas | 0,50 mg/l |  |
| Pesticidai: | 0,10 µg/l |  |
| 1. Aldrinas | 0,030 µg/l |  |
| 2. Dieldrinas | 0,030 µg/l |  |
| 3. Heptachloras | 0,030 µg/l |  |
| 4. Heptachlorepoksidas | 0,030 µg/l |  |
| Pesticidų suma | 0,5 µg/l |  |
| Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai | 0,10 µg/l |  |
| Selenas | 20 µg/l |  |
| Tetrachloreteno ir trichloreteno suma | 10 µg/l |  |
| Trihalometanų suma | 100 µg/l |  |
| Aliuminis | 200 µg/l |  |
| Amonis | 0,50 mg/l |  |
| Chloridas | 250 mg/l |  |
| Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos | 0/neaptikta |  |
| Geležis | 200 µg/l |  |
| Manganas | 50 µg/l |  |
| Permanganato indeksas / oksiduojamumas | 5,0 mg/l O2 |  |
| Sulfatas | 250 mg/l |  |
| Natris | 200 mg/l |  |